附件3：

参考明细清单

公司全称（加盖公章）：

项目名称：楼顶字项目

报价日期:   年 月 日

特别说明:本明细清单仅供参考，各参与供应商可根据自己的工艺另行整理报价明细清单！

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 参考 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “南通大学附属康复医院（10个中文+51个英文）”墙面发光字立体字壳 | 中文高：3000mm*10个字*1套 英文高620MM*51个字 宽度按字体等比例调整 2mm铝板切围边120mm+2mm铝板底壳冲孔发光字+氟碳烤漆（一遍底漆三遍面漆） | m2 | 121.62 |  |  | 书法字体按最高点计算，中文字计算：3*3=9英文单字计算：1*0.62=0.62 |
| 2 | “南通大学附属康复医院（10个中文+51个英文）”墙面发光字光源 | 中文高：3000mm*10个字*1套 英文高620MM*51个字 宽度按字体等比例调整 12mmLED防水外露灯孔距≤30mm，色温：9500-15000K，功率：单颗0.15-0.2W，亮度不低于11流明，配备变压器、时间控制器等； | m2 | 121.62 |  |  |  |
| 3 | “南通大学附属康复医院（10个中文+51个英文”墙面发光字支撑架及安装 | 中文高：4000mm*6个字*1套 英文高1500MM*12个字宽度按字体等比例调整 背景钢架部分：80*80*5防绣热镀锌方管焊接，L50*4热镀锌防锈角钢及辅材，采用化学螺栓或对穿螺栓固定与墙面，外焊钢架与字固定，含防水、防锈处理等 | m2 | 121.62 |  |  |  |
| 4 | "LOGO+南通二院"墙面发光字立体字壳 | 中文高：3000mm*5个字*1套 宽度按字体等比例调整；2mm铝板切围边120mm+3mm铝板激光切割、围边、焊接、打磨、底壳冲孔发光字+氟碳烤漆（一遍底漆三遍面漆） | m2 | 45 |  |  | 书法字体按最高点计算，中文字计算：3*3=9英文单字计算：1*0.62=0.62 |
| 5 | "LOGO+南通二院"墙面发光字墙面发光字光源 | 中文高：3000mm*10个字*1套 英文高620MM*51个字 宽度按字体等比例调整 12mmLED防水外露灯孔距≤30mm，色温：9500-15000K，功率：单颗0.15-0.2W，亮度不低于11流明，配备变压器、时间控制器等； | m2 | 45 |  |  |  |
| 6 | "LOGO+南通二院"墙面发光字支撑架及安装 | 中文高：4000mm*6个字*1套 英文高1500MM*12个字宽度按字体等比例调整 背景钢架部分：80*80*5防绣热镀锌方管焊接，L50*4热镀锌防锈角钢及辅材，采用化学螺栓或对穿螺栓固定与墙面，外焊钢架与字固定，含防水、防锈处理等 | m2 | 45 |  |  |  |
| 7 | 高空安装费 | 人员高空作业费，特种作业人员持证上岗，包括保险、安全设备 | 项 |  |  |  |  |
| 8 | 设备租赁费 | 吊车、吊篮租赁费 | 台班 |  |  |  |  |
| 9 | 运输费 | 项目整体运输费 | 项 |  |  |  |  |
| 10 | 布线费 | 项目整体发光字布线 | 项 |  |  |  |  |

参考图样：