移动查房车需求参数

| 序号 | 子项 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整车材质 | 整车材质：推车主体采用铝塑钢材料，人体工程学的设计。推车工作台面采用抗菌材质，车体表面抑菌处理；面板采用抑菌材料，耐受酒精等医院常用消毒剂擦拭消毒；（提供符合国家官方相关标准的表面抗菌性能试验方法报告）； |
| 2 | 台面设计 | 显示器支架后移，不位于台面，不占用台面面积，保证台面实际使用面积最大化，台面使用部分为完整方形；（提供整体台面实物照片） |
| 3 | 显示器立柱 | 显示器支架符合人体工学的多维度调节系统，可上下升降，支持平滑、稳定的高度升降，适配坐姿与站姿操作，减轻医护人员职业劳损；水平旋转，屏幕支持左右180°自由旋转，便于多角度查看及床旁协作；俯仰调节，提供+30°至-15° 宽幅俯仰角调节，确保在各种光线与视角下均能获得清晰视觉体验 ;（提供实物照片） |
| 4 | 工作台面 | 台面压铸一体成型，工作台面：≥450*500mm；（提供台面压铸一体成型的局部细节实物照片） |
| 5 | 防滑挡条 | 工作台面具有与台面完全压铸一体成型的防滑挡条，围档高度≥20mm，防止物品掉落；（提供与台面压铸一体成型的防滑挡条真机实物照片） |
| 6 | 隐藏拓展盘 | 台面内置隐藏拓展盘，尺寸≥300mmL*200mmW，整体台面操作空间增加50%以上;（提供拓展盘尺寸测量真机实物照片） |
| 7 | 电动升降 | 配置可升降电动推杆机构，升降行程≥300mm； |
| 8 | 键鼠标托盘 | 隐藏式键盘托；外置鼠标盒一个，隐藏式鼠标拓展盘，支持选择左/右安装位，兼顾左/右手习惯,尺寸为≥150mm*100mm；（提供隐藏式键盘托，鼠标拓展盘真机实物照片） |
| 9 | 电池及供电 | 内置高性能磷酸铁锂电池,满电状态下，支持连续≥8个小时持续使用；充电时间≤5小时；电池标称容量：≥320Wh（电池仓支持可扩容）；具有漏电保护功能，具有过压、过流、欠压、过充、过放保护功能；（需提供相关实证照片） |
| 10 | 电路安全保护 | 台面有电量显示和电池温度显示，配置智能电池温控系统，集成高精度数字温度传感器，实时监控电芯温度状态，当检测到温度超过安全阀值时，多级预警机制即刻触发，其中温度超过安全温度，物理蜂鸣器报警；（提供电量显示和电池温度显示局部细节实物照片） |
| 11 | 台面把手 | 前后把手与台面为ABS+PC压铸无缝一体成型，无螺丝固定，把手两端直接与台面相连为闭环式设计；前把手向下弯曲，抽出键盘操作时，把手位于键盘托下方，不影响操作视线；后把手方向向上，符合人体工程学设计（提供与台面压铸一体成型的把手真机实物照片） |
| 12 | 电源线 | 采用隐藏式伸缩电源线，固定在车体上，防盗失，充电时拉伸充电，方便不同距离充电。（提供隐藏式伸缩电源线实物照片） |
| 13 | 脚轮 | 4寸医疗级专用静音脚轮，超静音、防滑、防缠绕，其中2个前轮带刹车功能； |
| 14 | 推车生产厂商 | 具有国家官方认可的知识产权管理体系认证证书；国家官方认可医疗器械质量管理体系认证证书； |
| 15 | 主机 | 1）处理器i5 12代以上 ，八核心十二线程以上，基础频率≥2.0GHz，最大睿频≥4.4GHz； 2）内存:≥16 G DDR4; 3）硬盘:≥256GB SSD； 4）网卡:集成10/100/1000Mbps 千兆以太网卡，内置无线网卡支持WiFi6,支持 2.4GHz和5GHz 双频段； 5）显示屏:尺寸≥23.8英寸；分辨率≥1920x1080 ；面板类型：IPS 屏幕比例：16:9，提供VESA壁挂孔位（标准100x100mm）； 6）接口:底部 电源输入 DC IN≥1,HDMI OUT≥1,串口≥1,USB3.0≥2,LAN≥1,USB3.0≥2,音频线路输出 (Line Out)≥1，麦克风输入(Mic in)≥1； 7）USB无线键鼠≥ 1。 |
| 16 | 质保期 | 整机质保≥5年 |
| 17 | 数量 | 预算1.1万元/台；拟购4台，具体供货数量以医院实际要求为准。 |